Vizsgaremek téma ismertetése

Peter’s & Johnson’s Tech csapat

A projekt alanya

Vizsgaremekünk során egy fiktív, három kampusszal rendelkező egyetem részére tervezünk és valósítunk meg egy háromkampuszos vállalati hálózati infrastruktúrát. Az iskola egy kitalált, de valósághű oktatási intézmény, amelynek három különálló telephelye van: a Főkampusz (adminisztráció, képzési laborok), a Mérnöki Kampusz (műszaki oktatás, hallgatói laborok) és az Üzleti Kampusz (gazdasági tanszékek, vállalati képzések). Az intézménynek már régóta problémát jelentett, hogy a kampuszok eddig egymástól elszigetelten működtek, ezért a megbízás célja egy egységes, megbízható és biztonságos hálózat kiépítése, amely összeköti a három helyszínt, és kiszolgálja a különböző részlegek eltérő igényeit.

A hálózat tervezett funkciói

A hálózat gerincét Cisco routerek alkotják, amelyek dinamikus útválasztással (OSPFv3) biztosítják, hogy az adatcsomagok mindig a legoptimálisabb útvonalon jussanak célba, és ha valamelyik összeköttetés meghibásodik, a forgalom automatikusan átirányítódjon. Minden kampuszon réteges kapcsoló-infrastruktúra (L2 access switchek és L3 multilayer switchek) gondoskodik a belső forgalom kezeléséről, a switchek között pedig EtherChannel (LACP) összeköttetések növelik az áteresztőképességet és a megbízhatóságot.

A hálózat VLAN-okra van osztva, kampuszonként hat szegmens különíti el egymástól a különböző felhasználói csoportokat: az adminisztrációt, az oktatási laborokat, a dolgozói és vendég wifi-t, a nyomtatókat, valamint a szervereket. Ez a szegmentálás nemcsak biztonsági szempontból fontos, hanem azért is, mert így az egyes csoportok forgalma nem zavarja egymást. A kampuszok közötti kommunikációt IPsec VPN alagút védi, amelynek köszönhetően az érzékeny belső adatok titkosítva utaznak az interneten keresztül is. A teljes hálózat határán Cisco ASA tűzfalak állnak, amelyek szűrik a bejövő és kimenő forgalmat, és PAT (Port Address Translation) segítségével biztosítják az internet-hozzáférést az összes belső eszköz számára.

A szerveres oldalon Windows Server 2019 rendszeren fut az Active Directory tartománykezelés, a DNS és DHCP szolgáltatás, a hálózati fájlmegosztás, a nyomtatókezelés, illetve csoportházirenddel (GPO) automatizált szoftvertelepítés. Emellett egy Debian Linux alapú szerver Apache2 webszervert, valamint automatikus éjszakai biztonsági mentési rendszert (rsync, cron) üzemeltet. A prototípus Cisco Packet Tracer szimulációban és VirtualBox virtuális gépeken valósul meg, hitelesen modellezve egy valódi vállalati hálózatot.